- 建设项目环境影响报告表

项目名称: 罗定市罗镜镇罗发机制砂场年产建筑用砂

9000立方米建设项目

建设单位（盖章）: 罗定市罗镜镇罗发机制砂场

编制日期：2019 年 5 月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

１、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

２、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

３、行业类别──按国标填写。

４、总投资──指项目投资总额。

５、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

６、结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

７、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

８、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

环评单位责任声明

河南金环环境影响评价有限公司郑重声明：

该环评文件由我单位编制完成，环评内容和数据是真实、客观、科学的，我单位对评价内容、评价结论负责并承担相应的法律责任。

河南金环环境影响评价有限公司

2019年5月

建设单位责任声明

罗定市罗镜镇罗发机制砂场郑重声明：

我单位已详细阅读和准确地理解环评内容，并确认环评提出的污染防治措施及其环评结论，承诺将在项目建设和运行过程中严格按环评要求落实各项污染防治和生态保护措施，对项目建设产生的环境影响及其相应的环保措施承担法律责任。

罗定市罗镜镇罗发机制砂场

联系人：许再

联系电话：13927534678

2019年5月

目 录

一、建设项目基本状况	- 5 -

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 8 -

三、环境质量状况	- 12 -

四、评价适用标准	- 18 -

五、建设项目工程分析	- 20 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 27 -

七、环境影响分析	- 28 -

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 32 -

九、结论与建议	- 33 -

附图及附件：

附图一 项目地理位置图；

附图二 项目四至及周边环境敏感点分布图；

附图三 项目平面布置图；

附图四 项目环境空气现状监测点位示意图；

附图五 项目地表水环境质量现状监测点位示意图；

附图六 项目声环境质量现状监测点位示意图。

附件一 委托书；

附件二 营业执照；

附件三 法人身份证；

附件四 国土证；

附件五 场地租赁协议书；

附件六 经营场所使用证明；

附件七 环境质量现状检测报告。

# 一、建设项目基本状况

| 项目名称 | 罗定市罗镜镇罗发机制砂场年产建筑用砂9000立方米建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 罗定市罗镜镇罗发机制砂场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许再 |  |  |  |  | 联系人 |  | 许再 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 罗定市罗镜镇石淇湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13927534678 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 527200 |  |
| 建设地点 | 罗定市罗镜镇石淇湾（东经111°26′44″、北纬22°32′29″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3039 其他建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5000 |  |  |  |  |  | 建筑面积 （平方米） |  |  | 1000 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 15 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 15% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  | 2019年7月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 罗定市罗镜镇罗发机制砂场（以下简称“建设单位”）选址于罗定市罗镜镇石淇湾，主要经营建筑用砂的生产与销售，拟投资100万元建设罗定市罗镜镇罗发机制砂场年产建筑用砂9000立方米建设项目（以下简称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》(自2015年1月1日起施行)、《中华人民共和国环境影响评价法》（自2016年9月1日施行）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修正本）》（生态环境部第1号令）中的有关规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业—56、石墨及其他非金属矿物制品，其他”范畴的，因本项目属于建筑用砂清洗，应编制环境影响报告表，为此，2019年5月20日建设单位委托河南金环环境影响评价有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 二、项目概况 1、项目主要建设内容及生产规模 本项目总占地面积为5000m2，主要分布有办公生活区、原料堆场、成品堆场、生产加工区、沉砂池区等，年生产建筑用砂9000立方米。 本项目主要建设内容如下表1所示。 表1 项目主要建设内容一览 序号; 工程类别; 建设内容及规模; 本环评要求. 1; 主体工程; 生产加工区，年生产建筑 用砂9000立方米; 地面硬化；落料口做好围闭措施. 2; 辅助工程; 办公生活区; 活动板房结构. 3; 1个三级沉砂池（总容量为300立方米）; 池壁及池底均硬化. 4; 储运工程; 原料堆场300平方米; 地面硬化；三面建围堰（挡土墙），定期洒水，遮盖. 5; 成品堆场200平方米; 地面硬化；三面建围堰（挡土墙）、导流渠， 遮盖. 6; 公 用 工 程; 给 排 水; 给水：供水：由当地供水部门提供； 排水：项目洗砂废水经沉淀处理后循环使用，不外排。. 供 电; 由市政供电部门提供。. 道路; 硬底化。. 7; 环保工程; 噪声：生产设备作基础减振。. 8; 废水：（1）配套建设1个三级沉砂池（总容量共300立方米），洗砂废水经沉淀处理后回用于洗砂用水，不外排。（2）员工生活污水经三级化粪池处理后，定期清理，用作厂区周边山林的灌溉用水。. 9; 固废：固废暂存场硬底化并做好防渗防漏处理，主要用于泥饼的暂存。. 2、项目主要生产设备 本项目主要生产设备如下表2所示。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 生产设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 鄂式破碎机; HD72（57）; 1台; 破碎工序，湿法作业. 2; 圆锥式破碎机; SC100，腔式C2型; 1台; 破碎工序，湿法作业. 3; 皮带输送机; 7.5千瓦，80CM宽 橡胶带; 1台; 输送工序. 4; 振动筛; 1.8米×3.6米，3千瓦振动器; 1台; 洗砂工序. 5; 压滤机; 1.5米×15米100块板，自动拉板压滤机; 1台; 污泥脱水工序. 6; 输送泵; 100BTD，55KW; 4台; /. 7; 分级泵; 100BTD，45KW; 4台; /. 8; 抽砂泵; 100DBG; 1台; /. 3、项目主要原材料、产品 本项目的主要原材料及产品如下表3所示。 表3 项目主要原材料及产品一览表 原材料名称; 年用量; 产品名称; 年产量. 河卵石; 10000 立方米; 建筑用砂; 9000 立方米. 4、项目工作制度和劳动定员 本项目劳动定员5人，每天工作8小时，年工作280天，工作时数为2240小时；均为本地员工，不在本项目内食、宿。 5、项目四至情况 本项目位于罗定市罗镜镇石淇湾（东经111°26′44″、北纬22°32′29″），项目地理位置详见附图一。项目南、西、东均为空地，北面为山地，项目四至情况详见附图二、附图三。 6、产业政策合理性分析 本项目所属行业类别为其他建筑材料制造业，主要从事建筑用砂的生产与销售，经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21 号，2013.2.16）以及《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业[2008]334号）中的限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。 与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，建设之前没有排放污染物，所在地没有因本项目而出现的环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形地貌、气候、水文、土壤植被、动物等） 1、地理位置 罗定市位于广东省西部，地处北纬22°25′11″～22°57′34″、东经111°03′08″～111°52′44″，是全省50个山区县（市）之一，广东省首批历史文化名城。东与云安，东南与阳春，西南与信宜，东北与郁南，西北与广西壮族自治区的岑溪市交界，是广东进出大西南地区的一个重要门户，曾经是广东镇守岭西南的一个军事重镇，史称“抚绥重地，门庭巨防”。市政府驻地罗城，距广州约246公里。 本项目位于罗定市罗镜镇石淇湾。 2．地形地貌 罗定市地形以丘陵、盆地为主，南部、西部山脉属于云开大山山系，东部属于云雾山山系，北部有鼎武山，具有四周高中间低的特点，中间为罗定盆地。罗定红盆内满布红色粉砂岩，面积约800平方公里，为省内山区罕见的盆地，盆内被丘陵河流所切割，形成丘陵、平原、台地等类型。全境形似东西南为边围，向东北开口的箕状盆地。西部缘为高山区，有10座海拔超过1000米的山峰。最高峰为龙须顶，海拔1327米。东南缘为云雾山余脉，延伸至金鸡、苹塘、郎塘等地一带衍生为岩溶地貌，峰林耸立，溶洞广布。山脉由西向东倾斜，地势西南高，东北低。根据罗定市地形特点，可分为罗定盆地低丘陵区、东部低丘区、南部宽谷平原区 、北部高丘陵区、西部低山区。 3．气候 罗定市属亚热带季风气候，年均气温22℃，最热月平均气温28.7℃，最冷月平均气温13.3℃，极端最低气温-1.3℃。罗定市雨量充沛，累年降水量在1260～1600毫米之间，平均值在1400毫米左右，由于雨量集中在每年4～9月，占全年雨量78%，易成洪水灾害，大约每年10月至次年3月雨量较少，常出现春旱。因此，春旱夏洪成为罗定市水旱灾害的一般规律。 罗定市年平均风速1.4m/s，最大风速21m/s，年内2～7月平均风速为1.56～1.7m/s，8月至次年1月平均风速为1.2～1.4m/s。 罗定市地面风主导风向为东北风，年频率为10.2％，次主导风向为东风，年频率为8.3％，静风频率较高为38％，除夏季外，春、秋、冬三季均以NE风为主，夏季最多风向为E风。 4．水文 罗定水地表水绝大部分汇集于罗定江（又称：泷江、南江）及其支流，其中11条二三级支流流域面积在100平方公里以上，溪涧较多，落差大，水能可开发量6.27万千瓦。 （1）罗定江 发源于信宜的鸡笼山，流经罗定境内的11个乡镇，由郁南县的南江口注入西江。全长201公里，平均河宽50m，多年平均流量53.4m3/s，河道平均坡降8.7‰，流域总面积4493平方公里。其中罗定境内长81公里，流域面积2220.50平方公里，占全市总面积的96.50%，市境河道总落差71米。该江季节性十分明显，枯水期平均流速只有0.38m/s，平均流量6m3/s。 （2）白石河 本项目周边水体，系罗定江支流，流经金鸡镇、苹塘镇、镇安镇、白石镇、河口镇等。 5．土壤植被 罗定市的地质，土壤较为复杂，地质就整体而言，主要以古生代为主，中生代次之。中生代地层主要由红色砂岩构成，红色岩层岩性软弱，易受风化，水土流失严重，尽被剥蚀割离为山丘。四周山岳，低山环峙，多属中生代地层，有页岩、片岩、石炭岩、石英岩。古生代地层均经剧烈褶曲，倾角甚大；而盆地红层之倾角多在15°以下，具有明显的区别。局部地区，如盆地的东南部，地质寺貌则不相类，金鸡、苹塘、两塘一带则为石灰岩地形，另罗镜、古榄一带亦有石灰岩。 土壤在山区多属黄土，表土层较松，富含腐殖质，低层呈棕黄色，湿润而粘，多是中性反应，植被大多是草本植物，蕨类或针叶林。丘陵地区属红壤土，质地较粘重，带酸性。 建设项目所在地周围未记录和发现有珍稀濒危动、植物。 6．动物 区域内动物资源有鸟类、兽类、鳞介类及蛇虫类等100余种。数量较多、分布面广的动物有燕子、画眉、麻雀、相思鸟、乌鸦、果子狸、白鼻狸、鼠、塘虱、黄蜡、泥鳅、虾、田螺、金环蛇、银环蛇、黄肚仔、乌肉蛇、泥蛇、水蛇、青蛙、蚂蚁等。 7．项目所在地功能区区划分类 本项目所在区域所属的各类功能区区划详见表4所示。 表4 环境功能区属性 编号; 项目; 类别. 1; 地表水环境功能区; 项目周边地表水系为罗镜河，属Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 项目所在区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目所在区域属2类，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景保护区; 否. 6; 自然保护区; 否. 7; 水库库区; 否. 8; 生态敏感与脆弱区; 否. 9; 重点文物保护单位; 否. 10; 污水处理厂集水范围; 否. 11; 是否三河、三湖; 否. 12; 是否两控区; 是，酸雨控制区.

社会环境简况（行政管辖及人口、社会经济结构、文化、教育等） 1、行政管辖及人口 截至2012年6月31日，罗定市辖4个街道、17个镇：罗城街道、素龙街道、附城街道、双东街道、罗镜镇、太平镇、分界镇、罗平镇、船步镇、两塘镇、苹塘镇、金鸡镇、围底镇、华石镇、榃滨镇、黎少镇、生江镇、连州镇、泗纶镇、加益镇、龙湾镇。总人口约127万人。 2、社会经济结构 2017年，全市实现工业总产值137.15亿元，同比增长21.2%，其中规模以上工业实现产值116.2亿元，同比增长23.8%;全市实现工业增加值38.01亿元，同比增长14.3%，其中规模以上工业实现增加值30.65亿元，同比增长17.5%。在规模以上工业增加值中，轻工业实现增加值12.45亿元，增长30.5%,重工业实现增加值18.2亿元，增长10.1%。年末拥有规模以上工业企业128家，从业人员27898人；规上工业实现税收3.23亿元，利润6.69亿元，产品销售率达97.9%。 3、文化 2017年，全市拥有影剧院1间，公共图书馆396间，其中乡村图书馆395间，藏书总量达到87万册。全市营业网吧37间，博物馆2间,其中乡村博物馆1间。 4、教育 2017年，全市基础教育校(园)数209所，其中：高中7所，初中29所，小学31所，幼儿园141所，特殊教育学校1所。全市基础教育学校占地面积456.78万平方米，校舍建筑面积184.54万平方米。全市基础教育教职工13339人，其中专任教师11634人。基础教育在校学生数200128人,其中:高中生25309人，初中生43122人，小学生89136人，学前教育的幼儿42507人，特殊教育学生54人。全市学龄儿童入学率100%，初中升学率94.32%，高中阶段教育毛入学率90.05%。全市高考上省线(第三批A线)4750人，其中上重点本科线328人。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于罗定市罗镜镇石淇湾，根据《云浮市环境保护规划（2016-2030）》，项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中的二级标准。 本环评引用东莞市华溯检测技术有限公司于2017年3月11日~3月17日的环境空气监测报告，监测结果详见下表5所示。 表5 环境空气质量现状监测数据 浓度单位：mg/m3 污染物; 统计项目; 1小时平均值（mg/m3）; 日平均值（mg/m3）. 监测点; 浓度范围; 超标率(%); 最大浓度值占评价标准(%); 浓度范围; 超标率(%); 最大浓度值占评价标准(%). SO2; 1#; 0.009~0.025; 0; 0.050; 0.012~0.024; 0; 0.160. 2#; 0.007~0.035; 0; 0.070; 0.010~0.021; 0; 0.140. 3#; 0.011~0.038; 0; 0.076; 0.015~0.029; 0; 0.193. 4#; 0.010~0.036; 0; 0.072; 0.014~0.027; 0; 0.. 69; 评价区域; 0.00; ~0.038 0; 0.076; 0.010~0.029; 0; 0.193. 二级标准值; 0.5mg/m3; 0.15 mg/m3. NO2; 1#; 0.015~0.052; 0; 0.260; 0.024~0.036; 0; 0.450. 2#; 0.015~0.055; 0; 0.275; 0.021~0.038; 0; 0.475. 3#; 0.017~0.060; 0; 0.300; 0.028~0.044; 0; 0.550. 4#; 0.015~0.057; 0; 0.285; 0.025~0.042; 0; 0. 525; 评价区域; 0.0; 5~0.060 0; 0.300; 0.021~0.044; 0; 0.550. 二级标准值; 0.2mg/m3; 0.08mg/m3. CO; 1#; 0.587~1.081; 0; 0.108; 0.574~0.764; 0; 0.191. 2#; 0.614~1.047; 0; 0.105; 0.602~0.782; 0; 0.196. 3#; 0.571~1.012; 0; 0.101; 0.536~0.736; 0; 0.184. 4#; 0.589~0.977; 0; 0.098; 0.557~0.745; 0; 0.. 86; 评价区域; 0.57; ~1.081 0; 0.108; 0.536~0.782; 0; 0.196. 二级标准值; 10 mg/m3; 4mg/m3. PM2.5; 2#; /; /; /; 0.045~0.063; 0; 0.840. 4#; /; /; /; 0.050~0.066; 0; 0.880. 评价区域; /; /; /; 0.045~0.066; 0; 0.880. 二级标准值; /; 0.075 mg/m3. PM10; 1#; /; /; /; 0.069~0.094; 0; 0.627. 2#; /; /; /; 0.057~0.088; 0; 0. 587; 3#; /; /; /; 0.076~0.105; 0; 0.700. 4#; /; /; /; 0.068~0.101; 0; 0.673. 评价区域; /; /; /; 0.057~0.105; 0; 0.700. 二级标准值; /; 0.150 mg/m3. O3; 2#; 0.01~0.143; 0; 0.715; 0.050~0.078; 0; 0.488. 4#; 0.01~0.149; 0; 0.745; 0.055~0.093; 0; 0.581. 评价区域; 0.01~0.149; 0; 0.745; 0.050~0.093; 0; 0.581. 标准值; 0.2 mg/m3; 8小时均值：0.160 mg/m3. H2S; 2#; 0.0002L; 0; 未检出; /; /; /. 4#; 0.0002L; 0; 未检出; /; /; /. 评价区域; 0.0002L; 0; 未检出; /; /; /. 标准值; 0.01mg/m3; /. NH3; 2#; 0.01L; 0; 未检出; /; /; /. 4#; 0.01L; 0; 未检出; /; /; /. 评价区域; 0.01L; 0; 未检出; /; /; /. 标准值; 0.2mg/m3; /. 臭气浓度; 2#; 10L; 0; 未检出; /; /; /. 4#; 10L; 0; 未检出; /; /; /. 评价区域; 10L; 0; 未检出; /; /; /. 标准值; 20（无量纲）; /. 以上数据表明，项目所在区域内各监测点的SO2、NO2、PM10及TSP均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中的二级标准要求，即SO2小时值≤0.5mg/m3、日均值≤0.15mg/m3；NO2小时值≤0.2mg/m3、日均值≤0.08mg/m3；PM10日均值≤0.15mg/m3；TSP日均值≤0.3mg/m3。说明本项目所在区域的环境空气质量现状良好。 图1 环境空气质量现状监测布点示意图 2、地表水环境质量现状 本项目所在地附近地表水系为罗镜河，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号文），罗镜河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 本环评引用广州市恒力检测股份有限公司于2017年3月11日~13日的监测报告，监测水质现状监测数据详见下表6所示。 表6 水质监测数据 单位：mg/L，pH除外 根据上表6可见，罗镜河断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水环境质量现状良好。 图2 地表水环境质量现状监测断面示意图 3、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中“以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂、需要维护住宅安静的区域”，并结合项目选址的具体情况，本项目位于罗定市罗镜镇石淇湾，其南、西、东均为空地，北面为山地。综上所述，本项目声环境质量现状参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准执行。 为了解本项目声环境质量现状，建设单位委托广东华清检测技术有限公司于2019年5月31日~6月1日分昼、夜时段对项目区域厂界声环境进行现场监测，在项目边界外1m处各布设1个监测点位（监测布点详见下图3所示）进行项目厂界环境噪声现状监测。具体监测结果数据详见下表7所示。 表7 噪声监测结果 单位：dB(A)） 气象条件; 2019-05-31多云，风速：昼间：2.1m/s；夜间：2.0m/s 2019-06-01多云，风速：昼间：1.2m/s；夜间：1.8m/s. 测点编号; 检测位置; 检测时间及检测时段; 主要声源; 结果. 1#; N1项目东北外1米处; 2019-05-3; 昼间; 环境噪声; 56. 夜间; 环境噪声; 45. 2019-06-01; 昼间; 环境噪声; 56. 夜间; 环境噪声; 45. 2#; N2项目东南外1米处; 2019-05-31; 昼间; 环境噪声; 57. 夜间; 环境噪声; 46. 2019-06-01; 昼间; 环境噪声; 57. 夜间; 环境噪声; 47. 3#; N3项目西南外1米处; 2019-05-31; 昼间; 环境噪声; 57. 夜间; 环境噪声; 46. 2019-06-01; 昼间; 环境噪声; 58. 夜间; 环境噪声; 47. 4; N4项目西北外1米处; 2019-05-31; 昼间; 环境噪声; 56. 夜间; 环境噪声; 46. 2019-06-01; 昼间; 环境噪声; 56. 夜间; 环境噪声; 46. 由上表可见，项目边界外1m处的昼、夜间噪声均能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)；说明本项目选址的声环境质量现状良好。 图3 声环境质量现状监测布点示意图

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 1、环境空气保护目标 环境空气保护目标是周围地区的环境在本项目建成后不受明显影响，保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。 2、声环境保护目标 声环境保护目标是确保本项目建成后不受明显影响，保护本项目所在区域的声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、水环境保护目标 水环境保护目标是罗镜河，河水水质在本项目建成后不受明显影响，保护区域水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 4、固废环境保护目标 应妥善处理项目运营产生的固体废物，不能随意向环境排放，保护建设项目周围环境不受固废影响。 5、环境敏感点 本项目周围主要环境敏感点分布情况详见下表8所示。 表8 主要环境敏感点分布情况一览表 序号; 敏感目标; 环境属性; 敏感目标边界与项目相应边界的最近距离; 相对 方位; 规模; 环境保护目标. 1; 焙岭; 居民点; 210m; 西北; 800人; 环境空气二类. 2; 大头坑; 居民点; 1260m; 东北; 700人; 环境空气二类. 3; 罗定市第二人民医院; 医院; 170m; 西; 500床位; 环境空气二类 声环境1类. 4; 罗镜河; 饮用工农业; 65; m 北; 中河; 地表水Ⅲ类.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，即：pH 6~9、COD≤20mg/L、BOD5≤4mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、总磷≤0.2mg/L、溶解氧≥5mg/L。 2、环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，即：SO2 日平均值0.15mg/m3、小时平均值0.5mg/m3；NO2 日平均值0.08mg/m3、小时平均值0.2mg/m3；TSP年平均值0.2mg/m3、日平均值0.30mg/m3。 3、声环境质量标准参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准执行，即：2类昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目营运期无生产废水外排；员工生活污水经三级化粪池处理后，定期清理，用作厂区周边山林的灌溉用水，排放标准参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，详见下表9所示。 表9 农田灌溉水质标准 单位mg/m3 标准; 污染物; 水作; 旱作; 蔬菜. （GB5084-2005）; BOD5; 60; 100; 40. CODcr; 15; 200; 100. SS; 80; 100; 60. 2、大气污染物排放标准 本项目营运期生产过程产生粉尘的执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放浓度限值，详见下表10所示。 表10 大气污染物排放限值 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3); 无组织排放监控浓度. 监控点; 浓度(mg/m3). 1; 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 3、噪声排放标准 本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2011）2类标准，详见下表11所示。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 本项目营运期固体废物的贮存、处置均按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标 本项目营运期无生产废水外排；项目员工生活污水经三级化粪池处理后，用作厂区周边山林的灌溉用水，因此本环评建议不设水污染物排放总量控制指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 本项目产生的大气污染物主要为粉尘，经处理后均呈无组织排放，因此本环评建议不设大气污染物排放总量控制指标。 3、固体废物排放总量控制指标 本项目营运期固体废物不自行处理排放，因此本环评不设固体废物排放总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目工艺流程如下图4所示。 扬尘 扬尘、噪声 噪声、废水 输送 堆场 破碎 振动筛 输送 外售 输送 循环水 废水 泥饼 沉砂池 浓缩罐 污泥压滤机 图4 项目工艺流程及产污节点图 本项目工艺流程简述： 本项目生产工艺比较简单，从周边购置的河卵石，从原料堆场经输送带送入破碎机进行破碎（湿法作业），破碎后达到水洗砂规格，经输送带送至振动筛机进行水洗，水洗后的成品暂存于成品堆场后外售。 本项目成品砂含水率较低，水分存在成品内，基本无水渗出；所有洗砂废水经渠排入水泥硬底化的三级沉淀池沉降浓缩，浆面清水经管道排回清水池作循环用水，而泥浆，经过渣浆泵输送回两个容量为200吨的高位浓缩罐浓缩，然后用压滤泵输送到压滤机压成泥饼，分离后的清水再作洗砂用水循环使用，泥饼外售。由于本项目使用高效自动拉板压滤机，使得污泥经压滤机压滤后，含水率约为25%，且压滤过程没有添加任何化学药物，所以，产出的泥饼可用于环保砖填充料、填土方，甚至可用于农田换图改良，复合肥填充料等用途。

主要污染工序 一、施工期污染工序 （1）施工废气 施工期大气污染源主要有：施工开挖及运输车辆、施工机械行走所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬尘和泥土洒落；各类施工机械和运输车辆排放的废气。 （2）施工废水 施工期废水主要是来自暴雨地表径流、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水和厕所冲刷水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土，不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。 （3）施工噪声 项目在施工过程中使用的主要器械有：推土机、挖掘机、运输车辆等。主要施工器械作业期间噪声值如下表12所示。 表12 各种施工机械的噪声值 单位：dB(A) 序号; 机械名称; 测点距施工设备距离（m）; 最大噪声值. 1; 推土机; 5; 86. 2; 挖掘机; 5; 84. 3; 运输车辆; 5; 84. （4）固体废物 施工期间固体废物主要为建筑施工产生的建筑垃圾及少量生活垃圾。 为减少施工期固体废物、施工人员生活垃圾在施工期对环境造成的不利影响，建设单位应采取如下措施： 1）根据施工产生的建筑垃圾及生活垃圾的量，设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的临时堆放场地，分类管理； 2）建筑垃圾的运输应委托有相关资质的单位承担，运输时间和车辆行驶线路应报交通部门批准后方可实施； 3）施工期产生的生活垃圾交由环卫部门统一处理。生活垃圾禁止混入建筑垃圾处理。 采取上述措施后，本项目施工期固废将不会对周围环境产生明显的影响。 二、营运期污染工序 1、水污染源 （1）生产废水 ①堆场抑尘用水 本项目原料堆场面积约300m2，产品堆场约300m2，为控制堆场风力扬尘，建设单位应在晴天时对堆场进行洒水降尘，其中对原料堆场每天洒水2~3次，本环评按每天洒水3次计算，对产品堆场根据晾晒情况平均按每天洒水1次计算。参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），环境治理中浇洒场地用水定额为2.1L/m2，则堆场每日抑尘用水量为1.26m3，即252m3/a（晴天按200d计）。这部分水蒸发损耗或存于原料和产品中，无废水排放。 ②道路降尘用水 本项目道路占地面积约200m2，参考《室外给水设计规范》（GB50013-2006），道路浇水用水可按浇洒面积以2～3L/（m2/d）计算，本环评取3L/（m2/d），每天洒水2次（雨天不进行喷洒）。项目年工作280天，按200晴天计算，则道路洒水抑尘用水量为0.6m3/d，即168m3/a。这部分水全部蒸发损耗，无废水产排。 ③车辆轮胎冲洗废水 本项目应在厂区设车辆轮胎冲洗设施，对进出厂区的车辆轮胎进行冲洗，以防止车辆将泥带出厂外。从而产生冲洗废水，主要污染物为SS，该部分废水经沉淀过滤后回用，不外排，因蒸发等损耗只需定期补充新鲜用水即可。 ④洗砂废水 本项目生产废水主要为洗砂废水，根据建设单位提供的资料数据，本项目使用的水泵流量为5m3/h，本项目每天工作8小时，计算后得出洗砂用水量约为40m3/d；本项目产品建筑用砂含水率约为10%，即由建筑用砂带走的水分为4m3/d，即本项目洗砂废水量约为36m3/d。 针对洗砂废水的处理，建设单位拟建1个容量为300m3的三级沉砂池，洗砂废水经沉淀处理回用于洗砂用水，不外排。 ⑤喷淋降尘用水 本项目减少为投料、输送过程产生的粉尘对周边环境的影响，拟采取水喷淋装置对料斗进料口、传输带上部进行喷淋降尘，根据建设单位提供的资料，喷淋用水量约为1m3/d，即280m3/a。这部分水蒸发损耗或存于原料和产品中，无废水排放。 ⑥初期雨水 降雨初期的雨水受到污染，由于初期雨水的污染物主要为SS，故厂区自行收集初期雨水，经沉淀处理后用作洗砂用水，不外排。 本项目范围内全年的雨水径流量采用公式Qa=多年平均降雨量×汇水面积×综合径流系数。按罗定市多年平均降雨量1433mm、项目汇水面积（用地面积）5000m2、综合径流系数0.75计算，计得项目范围内全年的雨水径流量约为502t/a。 单次降雨的初期雨水量按下式计算： Q=Ψ·F·q 式中：Q—雨水设计流量（L/s）； Ψ—综合径流系数，取0.75； F—项目汇水面积（ha），5000m2； q—雨水暴雨强度（L/s·ha）。 云浮地区的雨水暴雨强度采用肇庆市暴雨强度公式： q=2545.08（1+0.505lgP）/（t+7.41）0.706 式中：t=t1+t2，t1—地面收集时间，取15min；t2—管（渠）内雨水流动时间，取3min；P—重现期，取2。 由此计得q=163.32L/s·ha，带入初期雨水量计算公式中，计得Q约为138L/s。将降雨前15min的雨水定义为初期雨水，则项目初期雨水量约为124t/次。按初期雨水量占雨水径流量的30%计，则项目范围内全年的初期雨水量约为37t/a。 随着降雨的延续，地面被冲洗干净，雨水通过水沟排入沉砂池，经沉淀处理后回用于洗砂用水，不外排。 ⑦生活污水 本项目拟定员工5人，均不在厂区内食宿，参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），工作人员生活用水系数按0.04升/人·日计，则项目生活用水量为0.2t/d，即56t/a。污水产生量按用水量的90%计算，则项目员工生活污水产生量为50.4t/a。 项目生活污水主要为中污染物主要为CODCr、BOD5、NH3-N、SS，经三级化粪池处理后，定期清理，用作厂区周边山林的灌溉用水，生活污水各污染物产排情况如下表13所示。 表13 生活污水主要污染物产排情况一览表 污染物名称; 产生情况; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 用作厂区周边山林的灌溉用水. 生活污水 50.4t/a; CODCr; 250; 0.0172. BOD5; 130; 0.0083. SS; 100; 0.0133. NH3-N; 30; 0.0020. 2、大气污染源 （1）堆场扬尘 本项目泥饼含水率较高，堆放过程基本不产生扬尘。因此本环评仅考虑原料及产品堆场扬尘。项目堆场扬尘产生量参考西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式： 其中：Q——粉尘产生量（单位：kg/d）； S——堆场面积（单位：m2），600m2； V——风速（单位：m/s），取当地年平均风速V=1.32m/s。 计算可得堆场产尘量约为1.64kg/d，即为0.46t/a。 综合考虑堆场的表面积、含水率、粒度情况等因素，同时根据《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）中第七十二条规定，贮存砂土等易产生粉尘的物料应当密闭储存，不能密闭的，应当设置不低于堆放高度的围挡墙，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。项目拟建高于堆放物料高度的档土墙，部分覆盖防尘布并定时进行洒水（应安装雾化喷头对水进行雾化，控制喷水量，仅增加物料表面含水率使其不易起尘，确保不会产生径流）。经过以上措施治理后起尘量可削减75%左右，本项目原料和产品堆存场粉尘产生量以干堆场情况下粉尘产生量的25%计，则堆场粉尘排放量为0.12t/a，排放方式为无组织排放，排放速率为0.05kg/h。 （2）装卸粉尘 本项目泥饼含水率较高，装卸过程基本不产生粉尘。因此本环评仅考虑原料及产品的装卸粉尘。装卸粉尘可利用以下公式进行计算： 式中：Q2——起尘量，mg/s； M——车辆吨位，t，取25t； U——年平均风速，m/s；取1.32m/s； H——物料装卸高度，m；取2.5m； W——物料含水率，%；原料取5%，成品砂取10%。 该公式适用于无人工增湿、晴天、自然状态下的原料装卸过程的起尘量计算，由计算可知，本项目物料装卸过程中起尘量分别为803.89mg/s、207.96mg/s，即2.89kg/h、0.75kg/h。按每年280天，每天4h的装卸时间计算，则项目物料装卸过程总起尘量为4.368t/a。建设单位在对物料采取洒水降尘的同时，应尽可能选择无风或微风的天气条件下进行装卸，并规范作业、降低卸料高度，则粉尘可抑制70%，即项目物料装卸过程粉尘排放量为1.31t/a，呈无组织排放，总排放速率为0.58kg/h。 （3）传送粉尘 本项目采用运输带对原料进行传送投料，根据建设单位提供的资料，年输送石粉9000立方米（折合25000t），由于物料在堆放时已进行喷水降尘，使物料具有一定的湿度，类比同类型项目，传送时粉尘产生量约占物料质量的0.005%，即1.25t/a。为了减少粉尘产生，建设单位在传送上部设置喷淋降尘装置，水喷淋对粉尘的去除率约85%，则粉尘排放量为0.19t/a，以无组织形式排放，排放速率为0.08kg/h。 （4）运输扬尘 汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量及道路表面扬尘量均成正比， 其汽车扬尘量预测经验公式为：Qi=0.079v ×W0.85×P0.72 式中：Qi——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h，10km/h； W——汽车载重量，t，20t； P——道路表面粉尘量，kg/m2，取0.1kg/m2。 根据计算，单辆汽车行驶扬尘量为0.19kg/km。项目物料平均每天运输量约为30立方米（折合约90t），单辆汽车运输量为20t，则需运5次完成当日运输任务。项目内运输道路长约100m，完成一次运输即往返程运输行驶长度为0.2km。则项目道路运输过程产生的扬尘量为0.01t/a，本项目的运输车辆行驶时会引起相应的扬尘量。 保持路面清洁是减少运输道路扬尘最有效的手段，建设单位拟对道路进行硬化。此外，参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），建设单位还采取了规划运输路线、绿化道路、定期洒水并清扫路面、对运输物料进行加盖帆布并限制车速、禁止超载、设洗车平台对进出车辆的轮胎进行冲洗等措施，可有效减少道路扬尘。经采取以上降尘措施治理后，运输道路扬尘量可减少65%，则项目道路扬尘会减少至0.0035t/a，以无组织形式排放，排放速率为0.002kg/h。 （5）破碎粉尘 本项目破碎工序会产生粉尘，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中表8-27，在无控制措施下，破碎的粉尘排放系数为0.25kg/t（原料）。根据建设单位提供的资料，本项目年需破碎原料约25000t，故破碎粉尘产生量为5.96t/a。建设单位采用湿法破碎工艺，抑尘效率可达90%，则以无组织逸散的粉尘量为0.596t/a，排放速率为0.27kg/h。 综上所述，项目无组织粉尘产排情况如下表14所示。 表14 项目无组织粉尘产排情况一览表 污染源; 产生情况; 去除效率 （%）; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 堆场粉尘; 0.46; 0.21; 75; 0.12; 0.05. 装卸粉尘; 4.368; 1.95; 70; 1.31; 0.58. 传送粉尘; 1.25; 0.56; 85; 0.19; 0.08. 运输扬尘; 0.01; 0.004; 65; 0.0035; 0.002. 破碎粉尘; 5.96; 2.7; 90; 0.596; 0.27. 合计; 12.048; 5.424; /; 2.2195; 0.982. 3、噪声污染源 本项目噪声主要来自各种破碎机、各种水泵、皮带输送机、振动筛以及污泥压滤机等，噪声源强约为75~90dB(A)。 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为泥饼及员工生活垃圾。 （1）生活垃圾：项目拟定员工5人，均不在项目内食宿，办公生活垃圾以0.5kg/人·日计，则项目员工生活垃圾产生量约为0.7t/a。 （2）泥饼 根据建设单位提供的资料数据（详见上文表3所示），项目原材料年用量为10000立方米，建筑用砂年产量为9000立方米，则干污泥量为1000立方米/年，经压滤后的泥饼含水率约为25%，则年产泥饼约1250立方米/年（折合约2000吨/年）。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运 营 期 | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 无组织 | 12.048t/a | 2.2195t/a |
|  |  | 装卸粉尘 |  |  |  |  |
|  |  | 传送粉尘 |  |  |  |  |
|  |  | 运输扬尘 |  |  |  |  |
|  |  | 破碎粉尘 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 运 营 期 | 生活污水 50.4m3/a | BOD5 CODcr SS 氨氮 |  | 130(mg/L)、0.0083(t/a) 250(mg/L)、0.0172(t/a) 100(mg/L)、0.0133(t/a) 30(mg/L)、 0.002 (t/a) | 用作厂区周边山林的灌溉用水。 |
| 固 体 废 物 | 运 营 期 | 生活垃圾 | 员工生活 垃圾 |  | 0.7t/a | 交由环卫部门清运处理。 |
|  |  | 压泥机 | 泥饼 （含水率25%） |  | 2000t/a | 统一妥善收集后，交合法的综合利用公司处理。 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自各种破碎机、各种水泵、皮带输送机、振动筛以及污泥压滤机等，噪声源强约为75~90dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 据现场踏勘，本项目所在地周围分布着较多陆生植物，植物种类组成成分比较简单，生物多样性较差，没有发现国家和广东省规定的保护植物。 本项目四周的景观主要为山林，无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。生产过程中污染物的排放量不大，建设单位只要搞好污染源治理，使污染物全部达标排放，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1、废气 施工活动对环境空气的影响主要表现为施工扬尘，施工扬尘主要来源于：现场道路扬尘、搅拌混凝土扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘；土方、渣石、垃圾扬尘，其中以道路扬尘和搅拌混凝土扬尘为主，可采用洒水保湿减少其排放量，由于产生量少，且项目选址较为开阔，不会对当地大气环境造成不良的影响。 2、废水 施工期废水主要来自施工生活区的生活废水和机械清洗水，污水中主要污染物为SS、BOD和COD，其水量较小，不形成规模排放，经沉淀后作为场地保湿，因此对地表水不会造成影响，对地下水的影响也较小。 3、噪声 施工过程中主要产噪设备有推土机、搅拌机、打桩机等，施工设备产生的噪声会对周围环境产生一定的影响。 4、固体废物 施工固废主要是施工垃圾，包括建筑垃圾，开挖的余弃土等。项目构筑物的建筑面积少，建筑垃圾产生量少，且可就地堆填，如边坡的护理，场内道路基础等。 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目用水包括洗砂用水、堆场抑尘用水、喷淋降尘用水、道路降尘用水、车辆轮胎冲洗用水以及生活用水等。项目堆场抑尘用水、喷淋降尘用水蒸发损耗或存于原料及产品中，无废水外排；道路降尘用水全部蒸发损耗，无废水外排；车辆轮胎冲洗废水、洗砂废水分别经沉淀迟处理后循环使用，不外排。因此，本项目外排污水主要为员工生活污水。 项目生活污水产生量为56t/a，水质较简单，主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N、SS，经化粪池三级处理后，能符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，建设单位定期清理，用作厂区周边山林的灌溉用水。 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），浇水绿地用水可按浇洒面积以1～3L/（m2·d）计算，本环评取2L/（m2·d），则完全消纳本项目生活污水需绿地112m2。项目周边多为山林，远远满足生活污水的消纳要求，故生活污水用作山林灌溉是完全可行的。 根据本环评工程分析可知，项目一次初期雨水最大收集量为37m3，建设单位应根据厂区地势情况设置雨水收集沟，收集到的雨水排入项目沉淀池，经沉淀过滤后用于洗砂用水。项目雨水收集沉淀池容积可设为60m3，以满足初期雨水收集容积的需求，并留有余量。 综上所述，本项目外排污水经上述措施有效处理后，污染物的排放量可大大减少，对周边水体基本无影响。 2、大气环境影响分析 本项目废气主要为无组织粉尘。包括堆场扬尘、装卸粉尘、传送粉尘、运输粉尘以及破碎粉尘等。 对于堆场扬尘，建设单位拟采取建挡土墙、覆盖防尘布并定时洒水措施来降尘；对于装卸粉尘，建设单位拟采取对物料采取洒水降尘的同时，尽可能选择无风或微风的天气条件下进行装卸，并规范作业、降低卸料高度等措施抑尘；对于投料、传送粉尘，建设单位拟设水喷淋降尘装置，喷淋除尘；对于运输扬尘，建设单位拟采取规划运输路线、绿化和硬化道路、定期洒水并清扫路面、加盖帆布并限制车速、禁止超载等措施抑尘；对于破碎粉尘，建设单位采取湿法破碎，并加强管理。此外，建设单位应加强厂区的绿化，厂区边界建设围墙等。 项目各粉尘经以上措施处理后，均呈无组织排放。根据上文表14的计算结果，本项目大气防护距离计算参数及结果详见下图5所示。 图5 大气环境防护距离计算结果 根据计算结果，估算出来的大气环境防护距离结果为无超标点，因此，不设置大气环境防护距离。 本项目生产过程中排放的大气污染物主要为无组织排放，且为低矮排放源，其对环境产生的影响主要表现在厂区范围内，经过采取上述治理措施后，将最大限度地减少无组织粉尘的排放量，厂界外TSP浓度可达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度值（TSP≤1mg/m3），对周围的环境空气质量影响不大。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来各种破碎机、各种水泵、皮带输送机、振动筛以及污泥压滤机等，噪声源强约为75~90dB(A)。项目固定声源产生噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据文献的推荐，固定噪声点源的空间衰减过程通常采用下列公式计算： Lr=L0-LT-ΔL1-ΔL2 （A1） 上式中Lr为距离声源r处的声压级dB(A)，L0为距离声源r01m处的声压级[dB(A)]，LT为隔声屏障的平均隔声量，ΔL1为距离衰减量，ΔL2为障碍物或绿化带隔声量。 仅考虑噪声源的几何发散，LT和ΔL2可以忽略不计，距离的衰减量一般可按下式计算： ΔL1=20Lg(r) 因此，式（A1）成为： Lr=L0-20Lg(r) 通过上述预测模式，预测出项目声源在不同距离的噪声预测值，详见下表15所示。 表15 声源在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 声源名称; 噪声值; 经一定距离衰减后的声压级. 5m; 10m; 20m; 30m; 50m. 破碎机; 85; 71; 65; 59; 55; 51. 水泵; 85; 71; 65; 59; 55; 51. 皮带输送机; 80; 66; 60; 54; 50; 46. 振动筛; 90; 76; 70; 64; 60; 56. 污泥压滤机; 75; 61; 55; 49; 45; 41. 控制标准; （GB12348-2008）2类标准. 根据噪声预测值，本项目各噪声源在以最大噪声值运行且无任何治理措施的情况下，噪声传播至项目边界（衰减距离20m）处噪声值衰减至49-64B(A)，超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 为确保由本项目边界噪声能达标排放，建设单位应加强设备噪声的防治工作。建设单位应落实如下噪声防治措施： （1）合理布局噪声源，使噪声源远离项目边界； （2）破碎机、振动筛以及污泥压滤机等强噪声设备底座应设置防震装置，周边设隔声屏障等； （3）定期检修设备，减少因零部件磨损产生的噪声； （4）选用低噪声型设备，从源头上降低噪声污染源的影响； （5）加强企业管理，严格控制生产时间，严禁在午间和夜间生产； （6）对于运输车辆产生的噪声，建设单位应在项目内设置禁鸣标志、限速（10km/h）标志，禁止运输车辆在项目内随意轰大汽车油门和快速加油，严格控制进出车辆在站区内及周边道路行车速度，设置减速带，车辆应按顺序进出项目，等待装卸物料时应熄火。同时应定期对厂区内道路修筑平滑，尽量减小路面坑洼，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 综上所述，本项目产生的噪声经以上措施处理后，各种生产及辅助设备的噪声可得到有效的削减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，2类标准即昼间噪声≤60dB(A)、夜间噪声≤50dB(A)，不会对周围声环境产生明显的不利影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目泥饼（含水率25%）产生量约为2000t/a，无有害有毒成份，属于一般工业固体废物，经建设单位统一妥善收集后，优先选择将其交由合法的综合利用公司处理处置，可用于复绿、回铺田地、道路填筑、制砖等。本环评要求建设单位在项目内贮存一般工业固体废物时必须严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单内的相关规定，对贮存场做好防渗、防漏处理、设置导流渠，同时禁止生活垃圾混入，做好台账记录。同时，建设单位应加强管理，尽量保证生产固废外运过程中不落地，避免造成废弃物落地后的二次污染。 生活垃圾产生量为0.7t/a，应按指定地点堆放，并每日由环卫部门清理运走。对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭、孳生蚊蝇。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运 营 期 | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 建挡土墙、覆盖防尘布、定时洒水。 | 符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度值（TSP=1mg/m3） |
|  |  | 装卸粉尘 |  | 洒水降尘、选择无风或微风的天气条件下进行装卸作业、规范作业、减低卸料高度。 |  |
|  |  | 传送粉尘 |  | 水喷淋装置喷淋降尘。 |  |
|  |  | 运输扬尘 |  | 规划运输路线、定期洒水并清扫路面、加盖帆布并限制车速、禁止超载。 |  |
|  |  | 破碎粉尘 |  | 采用湿法破碎，加强管理。 |  |
| 水 污 染 物 | 运 营 期 | 生活污水 | BOD5 CODcr SS 氨氮 | 经三级化粪池沉淀处理后，用作厂区周边山林的灌溉用水。 | 符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准。 |
| 固 体 废 物 | 运 营 期 | 生活垃圾 | 员工生活 垃圾 | 环卫部门清理运走。 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关规定。 |
|  |  | 污泥压滤机 | 泥饼（含水率25%） | 定期外售给合法经营公司。 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，同时安装高效减震器，定时定期对设备进行维护保养，并在厂界设置绿化带，且禁止夜间作业，以降低噪声对周围环境的影响，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 该区域不会因为本项目的建设，而对生态环境造成大的影响。 在生态保护方面，建议建设单位做好外排污染物的治理，做好绿化美化、景观保护和环卫等工作，污水、废气、噪声等污染物必须达标排放，固体废物及时处理。落实这些措施后，项目所在地的生态环境不会因为其建设而受到大的影响。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目是由罗定市罗镜镇罗发机制砂场投资建设，该项目位于罗定市罗镜镇石淇湾，占地面积5000平方米，总投资100万元，年生产建筑用砂9000立方米。 2、建设项目区域环境现状 （1）本项目所在区域内的水体罗镜河的水质指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水质状况良好。 （2）本项目大气环境评价区内各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准的要求，环境空气质量良好。 （3）噪声环境监测表明，建设项目四周边界各测点测值均能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量良好。 3、施工期环境影响评价结论 建设项目在建设期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能要求施工单位通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从其他工地的经验来看，只要做好上述各项建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的。 4、营运期环境影响评价结论 （1）地表水环境影响评价结论 本项目无生产废水外排。项目堆场抑尘用水、喷淋降尘用水蒸发或存于原料及产品中，无废水外排；道路降尘用水全部蒸发，无废水外排；车辆轮胎冲洗用水、洗砂用水分别经沉淀过滤后循环使用，不外排。 项目生活污水经三级化粪池处理后，能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，建设单位定期清理化粪池，将其用作厂区周边山林的灌溉用水。 综上所述，本项目外排污水经上述措施有效处理后，污染物的排放量可大大减少，对周边水体基本无影响。 （2）大气环境影响评价结论 本项目营运期排放的废气主要为无组织粉尘。包括堆场扬尘、装卸粉尘、传送粉尘、运输粉尘以及破碎粉尘，通过本环评工程分析，项目无组织排放的粉尘符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3），对周围空气环境及周边敏感点无明显不良影响。 同时，通过计算，本项目不需设置大气环境防护距离。 （3）声环境影响评价结论 本项目噪声主要来自各种破碎机、各种水泵、皮带输送机、振动筛以及污泥压滤机等。噪声源强约为75~90dB(A)。建设单位在采取减震、隔声、消声等有效防治措施后，各生产及辅助设备产生的噪声可以得到有效的减弱，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境产生明显的不利影响。 （4）固体废物环境影响评价结论 本项目员工生活垃圾经建设单位统一妥善收集分类后，由市政环卫部门定期清运处理；项目泥饼属于一般工业固体废物，经建设单位统一妥善收集后，优先选择将其交由合法的综合利用公司处理处置，可用于复绿、回铺田地、道路填筑、制砖等。本环评要求建设单位在项目内贮存一般工业固体废物时必须严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单内的相关规定，对贮存场做好防渗、防漏处理、设置导流渠，同时禁止生活垃圾混入，做好台账记录。同时，建设单位应加强管理，尽量保证生产固废外运过程中不落地，避免造成废弃物落地后的二次污染 本项目产生的固体废物经上述措施处理后，对周围环境基本无影响。 二、建议 1、严格落实评价提出的污染物治理措施，将本项目污染物对周围环境的影响降至最低。同时本项目应加强厂区绿化，减少无组织粉尘对周围环境的影响。 2、加强沉淀池和固废暂存场的日常维护，沉淀池应设盖，并做好防漏防渗措施。 3、加强厂区环保管理，注意在设备检修时减少污染物的排放；定期对高噪声设备进行检修，确保各设备正常运行。 4、增加污染治理投入，严格落实各项污染防治措施，落实建设项目环境管理“三同时”制度，确保污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 三、综合结论 综上所述，本评价报告认为，本项目符合国家及广东省现行产业政策。只要建设单位严格按照环评要求，对项目产生的废水、废气、噪声以及固体废物等采取相应的处理措施，实现达标排放，则其对周围环境的影响可以降到最低水平，并满足相关排放标准和环境标准要求。该项目只要严格遵守国家有关法律和规定，严格执行“三同时”制度，并认真执行本评价提出的环保措施，加强监督管理，所产生的污染物做到达标排放，其建设和投入运行后对环境的影响较小，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

| 审批意见： 公 章 |  |
| --- | --- |
| 经办人： | 年 月 日 |

环境影响评价委托书

河南金环环境影响评价有限公司：

我司在罗定市罗镜镇石淇湾拟建罗定市罗镜镇罗发机制砂场年产建筑用沙9000立方米建设项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的相关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年）中的环评类别要求，本项目应编制环境影响报告表。为保证项目建设符合上述规定，特委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作。

请接受委托，并按规范尽快开展工作。

委托单位：罗定市罗镜镇罗发机制砂场

日  期：     2019年5月20日

项目位置

附图一    项目地理位置图

建设项目

农田

山地

村庄

村庄

村庄

村庄

罗镜河

附图二    项目四至及周边环境敏感点分布图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目环境空气现状监测点位示意图

附图五    项目地表水环境质量现状监测点位示意图

附图六   项目声环境质量现状监测点位示意图

附件二     营业执照

附件三     法人身份证

附件四     国土证

附件五    场地租赁协议书

附件六  经营场所使用证明